بسمه تعالی

گزارش کار چهارم آزمایشگاه شبکه

آشنایی با روتر و سوییچ

استاد:

دکتر بردیا صفایی

نویسندگان:

بزرگمهر ضیا     99100422

امیرمحمد صالح  99101824

امیررضا آذری   99101087

دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1403

فهرست

هدف	3

بخش اول	3

بخش دوم	17

سوالات	37

# هدف

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با دستورات پایهی روتر و سوییچ است.

# بخش اول

در ابتدا، سناریوی اول داده شده در فیلم آموزشی را در نرمافزار Packet tracer طراحی میکنیم. برای این کار، از قسمت پایین سمت چپ نرمافزار، المانهای موردنظر را انتخاب میکنیم.

شکل 1. قرار دادن المانهای موردنیاز در نرمافزار

در شکل زیر، قسمتی از نرمافزار که المانها از آن انتخاب شدهاند، نشان داده شده است.

شکل 2. قسمتی از نرمافزار که المانها از آن برداشته شدهاند

حال باید کامپیوترها را به سوییچها متصل کنیم. برای این کار، باید از قسمتی که در شکل زیر نشان داده شده است، سیم را انتخاب کنیم.

شکل 3. قسمتی از نرمافزار برای انتخاب سیم

حال از سیم copper straight-through استفاده کرده و کامپیوترها را به سوییچها متصل میکنیم. برای این کار، درگاه FastEthernet0 کامپیوتر را به درگاه FastEthernet0/1 سوییچ متصل میکنیم.

شکل 4. اتصال کامپیوترها به سوییچها

حال نوبت اتصال روتر به سوییچهاست. برای این کار، روی روتر دوبار کلیک کرده و وارد تنظیمات آن میشویم. در صفحه باز شده، ماژول NM-2FE2W را به روتر اضافه میکنیم. توجه داشته باشید که این کار باید زمانی انجام شود که روتر خاموش است. بنابراین ابتدا آن را با دکمهای که در تصویر زیر نشان داده شده، خاموش کرده و ماژول را با drag & drop به روتر اضافه میکنیم. پس از آن نیز روتر را روشن میکنیم.

شکل 5. افزودن ماژول NM-2FE2W به روتر

حال باید روتر را به سوییچها متصل کنیم. این کار را مشابه قبل با همان سیم قبلی انجام میدهیم و درگاههای FastEthernet0/2 سوییچها را به درگاههای FastEthernet1/0 و FastEthernet1/1 روتر متصل می‌کنیم.

شکل 6. اتصال روتر به سوییچ‌ها

حال باید IP ها را کانفیگ کنیم. ابتدا از روتر شروع میکنیم. روی آن کلیک کرده و در پنجره باز شده وارد تب Config میشویم. در این تب، قسمت FastEthernet1/0 را انتخاب کرده و در قسمت IP Configuration، مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر 192.168.1.1 و 255.255.255.0 قرار می‌دهیم و گزینه On را نیز فعال می‌کنیم.

شکل 7. کانفیگ اینترفیس FastEthernet1/0 روتر

حال قسمت FastEthernet1/1 را انتخاب کرده و در قسمت IP Configuration، مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر 192.168.2.1 و 255.255.255.0 قرار میدهیم و گزینه On را نیز فعال میکنیم.

شکل 8. کانفیگ اینترفیس FastEthernet1/1 روتر

پس از آن، میبینیم که سیم بین روتر و سوییچها سبز میشود که نشاندهنده اتصال درست بین آنهاست.

شکل 9. اتصال درست بین روتر و سوییچها

حال نوبت کانفیگ IP کامپیوترهاست. برای این کار، ابتدا روی کامپیوتر سمت چپ کلیک کرده و در پنجره باز شده، به تب Config و قسمت Settings رفته و در قسمت Gateway/DNS IPv4 مقدار Default Gateway را برابر با 192.168.1.1 قرار میدهیم.

شکل 10. کانفیگ کامپیوتر سمت چپ - قسمت Settings

سپس به قسمت FastEthernet0 رفته و در قسمت IP Configuration مقدار IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر 192.168.1.2 و 255.255.255.0 قرار میدهیم.

شکل 11. کانفیگ کامپیوتر سمت چپ - قسمت FastEthernet0

همین کار را برای کامپیوتر سمت راست نیز انجام میدهیم. ابتدا روی کامپیوتر سمت راست کلیک کرده و در پنجره باز شده، به تب Config و قسمت Settings رفته و در قسمت Gateway/DNS IPv4 مقدار Default Gateway را برابر با 192.168.2.1 قرار میدهیم.

شکل 12. کانفیگ کامپیوتر سمت راست - قسمت Settings

سپس به قسمت FastEthernet0 رفته و در قسمت IP Configuration مقدار IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر 192.168.2.2 و 255.255.255.0 قرار میدهیم.

شکل 13. کانفیگ کامپیوتر سمت راست - قسمت FastEthernet0

حال میخواهیم از کامپیوتر سمت چپ، کامپیوتر سمت راست را ping کنیم. برای این کار، روی کامپیوتر سمت چپ کلیک کرده و در پنجره باز شده وارد تب Desktop شده و Command Prompt را باز میکنیم و دستور ping 192.168.2.2 را وارد میکنیم.

شکل 14.ping کردن کامپیوتر سمت راست در cmd کامپیوتر سمت چپ

مطابق شکل، بستههای ارسالی غیر از بسته اول به مقصد رسیدند که علت آن همانطور که در ویدیوی آموزشی گفته شد، فرایند ARP و پر شدن جداول است. حال دستور ipconfig را نیز وارد میکنیم:

شکل 15. وارد کردن دستور ipconfig

همانطور که میبینید اطلاعات نمایش داده شده مطابق کانفیگ انجام شده است.

# بخش دوم

حال سناریوی دوم داده شده در فیلم آموزشی را در نرمافزار Packet tracer طراحی میکنیم. در ابتدا مثل قسمت قبل تمامی المانها را صرفا در صفحه قرار میدهیم. در ادامه، تمامی المانها (غیر از دو روتر) را به کمک کابل copper straight-through به هم وصل میکنیم. روترها را نیز به کمک کابل Serial DCE به هم وصل میکنیم. اما قبل از آن، نیاز است تا ماژول WIC-2T را به روترها اضافه کنیم تا بتوانند به صورت سریال به هم متصل شوند. برای این کار، وارد تنظیمات روتر شده، آن را خاموش کرده و ماژول را با drag & drop اضافه میکنیم و روتر را روشن میکنیم. در نهایت شکل فیزیکی روتر به صورت زیر در میآید:

شکل 16. شکل فیزیکی روتر پس از اتصال ماژولها

اکنون میتوانیم روترها را به هم متصل کنیم. شکل کلی سناریو به صورت زیر در میآید:

شکل 17. شکل کلی سناریوی دوم

سپس وارد تنظیمات روتر شده و مطابق شکل در تب Config قسمت Serial0/0، مقدار Clock Rate را برابر با 56000 قرار میدهیم و گزینه On را نیز فعال میکنیم. این کار را برای هر دو روتر انجام میدهیم.

شکل 18. تنظیم Clock Rate روتر

پس از آن، مشاهده میکنیم که مسیر بین دو روتر سبز میشود که نشاندهنده اتصال موفق بین آنهاست.

شکل 19. سبز شدن مسیر بین دو روتر

حال به روترها IP اختصاص میدهیم. برای این کار، ابتدا وارد تنظیمات روتر سمت چپ شده و از تب Config و قسمت FastEthernet0/0، مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر با 10.0.0.1 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 20. تنظیم IP روتر سمت چپ

این کار را برای روتر سمت راست نیز انجام داده و مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر با 11.0.0.1 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 21. تنظیم IP روتر سمت راست

در نهایت، تمامی مسیرها به رنگ سبز در میآیند.

شکل 22. سبز شدن تمامی مسیرها

حال باید به کامپیوترها IP اختصاص دهیم. ابتدا وارد تنظیمات PC0 شده و در تب Settings مقدار Default Gateway را برابر با 10.0.0.1 قرار میدهیم.

شکل 23. تنظیم مقدار Default Gateway برای PC0

سپس به تب FastEthernet0 رفته و مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر با 10.0.0.2 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 24. تنظیم مقادیر FastEthernet0 برای PC0

حال وارد تنظیمات PC1 شده و در تب Settings مقدار Default Gateway را برابر با 10.0.0.1 قرار می‌دهیم.

شکل 25. تنظیم مقدار Default Gateway برای PC1

سپس به تب FastEthernet0 رفته و مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را به ترتیب برابر با 10.0.0.3 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 26. تنظیم مقادیر FastEthernet0 برای PC1

حال به Command Prompt PC0 رفته و دستور ipconfig را اجرا میکنیم.

شکل 27. اجرای دستور ipconfig در PC0

میبینیم که به درستی کانفیگ شده است. سپس PC1 را که با PC0 به یک سوییچ متصلاند، ping میکنیم. برای این کار دستور ping 10.0.0.3 را اجرا میکنیم و میبینیم که تمام بستهها به مقصد میرسند.

شکل 28. اجرای دستور ping 10.0.0.3 در PC0

برای کامپیوترهای سمت راست نیز همین کار را انجام میدهیم. مقدار Default Gateway را برای آنها برابر با 11.0.0.1 و مقادیر IPv4 Address را برای آنها برابر با 11.0.0.2 و 11.0.0.3 قرار میدهیم. مقدار Subnet Mask نیز همان مقدار 255.0.0.0 است. حال اگر به Command Prompt PC2 برویم و دستور ipconfig را اجرا کنیم، میبینیم که این تنظیمات به درستی اعمال شدهاند. همچنین میتوانیم PC3 را ping کنیم (این دو به یک سوییچ متصلاند) که دستور آن ping 11.0.0.3 است. میبینیم که تمام بستهها به مقصد میرسند.

شکل 29. اجرای دستورات ipconfig و ping در PC2

حال باید روترها را به یکدیگر بشناسانیم. برای این کار وارد تنظیمات روتر سمت چپ شده و از تب Config و قسمت Serial0/0 مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را برابر با 12.0.0.2 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 30. تنظیم IP روتر سمت چپ

همین کار را برای روتر سمت راست نیز انجام میدهیم و برای آن، مقادیر IPv4 Address و Subnet Mask را برابر با 12.0.0.1 و 255.0.0.0 قرار میدهیم.

شکل 31. تنظیم IP روتر سمت راست

حال باید روترها به گونهای تنظیم شوند که subnet های یکدیگر را از طریق لینک گفته شده عبور دهند. برای این کار وارد تنظیمات روتر سمت چپ شده و از قسمت ROUTING -> Static مقادیر Network، Mask و Next Hop را به ترتیب برابر با 11.0.0.0، 255.0.0.0 و 12.0.0.1 قرار داده و روی دکمه Add کلیک میکنیم. همچنین میتوان با دستور ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.1 در CLI نیز این کار را انجام داد. این دستور به روتر میگوید که IP های 11.0.0.0/8 را به 12.0.0.1 بفرستد.

شکل 32. اضافه کردن Routing به روتر سمت چپ

همین کار را برای روتر سمت راست انجام میدهیم. برای این کار وارد تنظیمات روتر سمت راست شده و از قسمت ROUTING -> Static مقادیر Network، Mask و Next Hop را به ترتیب برابر با 10.0.0.0، 255.0.0.0 و 12.0.0.2 قرار داده و روی دکمه Add کلیک میکنیم. همچنین میتوان با دستور ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2 در CLI نیز این کار را انجام داد. این دستور به روتر میگوید که IP های 10.0.0.0/8 را به 12.0.0.2 بفرستد.

شکل 33. اضافه کردن Routing به روتر سمت راست

حال میتوان کامپیوترهایی را که به یک سوییچ متصل نیستند را نیز ping کرد. برای این کار وارد Command Prompt PC0 شده و PC3 را ping میکنیم که دستور آن ping 11.0.0.3 است. میبینیم که همچنان بسته اول به دلیل مکانیزم ARP نمیرسد اما بستههای بعدی به مقصد میرسند.

شکل 34. اجرای دستور ping 11.0.0.3 روی PC0

همچنین وارد Command Prompt PC3 شده و PC0 را ping میکنیم که دستور آن ping 10.0.0.2 است. میبینیم که بستهها به درستی به مقصد میرسند.

شکل 35. اجرای دستور ping 10.0.0.2 روی PC3

# سوالات

سوال اول:

این سوال درباره دستورات قابل اجرا در CLI سوییچ است. ابتدا وارد قسمت CLI یکی از سوییچها شده و ؟ را وارد میکنیم تا لیست دستورات و خلاصهای از عملکرد آنها نمایش داده شود.

شکل 36. اجرای دستور ؟ در CLI یکی از سوییچها

به طور خلاصه هر کدام را توضیح میدهیم:

- دستور connect: این دستور یک ترمینال را بر روی host مشخصشده باز میکند.

- دستور disable: در صورتی که در مودexec  privileged باشیم، با این دستور میتوانیم از آن خارج شویم.

- دستور disconnect: با این دستور میتوان یک ارتباط شبکهای را قطع کرد.

- دستور enable: با این دستور وارد مودexec  privileged میشویم.

- دستور exit و logout: پنجره CLI را میبندد و از مود exec خارج میشود.

- دستور ping: میتواند یک کامپیوتر دیگر در شبکه را ping کند.

- دستور resume: یک نشست telnet یا ارتباط را ادامه میدهد.

- دستور show: با این دستور میتوان اطلاعاتی درباره سیستم کسب کرد. در قسمت بعد برخی از دستورات را مشاهده میکنیم.

- دستور telnet و terminal: یک نشست terminal یا telnet را با یک host دیگر برقرار میکنند.

- دستور traceroute: مسیر یک بسته تا یک host را نشان میدهد.

سوال دوم:

این سوال درباره دستورات show است. برای استفاده از این دستورات ابتدا با دستور enable به حالت privileged exec  رفته و دستورات گفته شده را بر روی روتر و سوییچها اجرا میکنیم.

- دستور show running-config: این دستور تنظیمات روتر یا سوییچ را نشان میدهد. به عنوان مثال زمانی که این دستور بر روی روتر اجرا شود، IP های interface های مختلف روتر نشان داده میشود.

شکل 37. نتیجه دستور show running-config روی روتر

شکل 38. ادامه نتیجه دستور show running-config روی روتر

- دستور show ip route: این دستور فقط بر روی روترها قابل اجرا است. این دستور IP های تنظیم شده بر روی interfaceهای مختلف و routeهای مختلف روتر را نشان میدهد. به عنوان مثال طبق شکل زیر Subnet 11.0.0.0/8 باید از 12.0.0.1 بگذرد.

شکل 39. نتیجه دستور show ip route

- دستور show mac address-table: این دستور فقط بر روی سوییچها قابل اجرا است. این دستور mac address دستگاههایی که به سوییچ وصل هستند به همراه پورتی که با آن وصل هستند را نشان میدهد. در ابتدا این جدول خالی است و با ارسال بسته بین دستگاهها (به طور مثال گرفتن ping) پر میشود.

شکل 40. نتیجه دستور show mac address-table

- دستور show ip interface brief: این دستور خلاصهای از اطلاعات address IP های interface های مختلف را نشان میدهد. به عنوان مثال در روتر، IP های interface هایی که به سوییچ و روتر دیگر وصل هستند، مشخص هستند. همچنین میتوان دید که بعضی از interface ها down هستند، به این معنا که دستگاهی به آنها متصل نیست.

شکل 41. نتیجه دستور show ip interface brief روی روتر

- دستور show vlan brief: این دستور فقط بر روی سوییچها قابل اجرا است و اطلاعاتی درباره vlan ها به ما میدهد. به عنوان مثال در سناریوی پیادهسازی شده تمامی پورتهای FastEthernet از 1 تا 24 بر روی یک vlan هستند.

شکل 42. نتیجه اجرای دستور show vlan brief روی سوییچ

سوال سوم: gateway چیست و چه کاربردی دارد؟

Gateway یک دستگاه شبکه‌ای یا نرم‌افزار است که به عنوان نقطه ورودی و خروجی برای داده‌ها بین دو شبکه مختلف عمل می‌کند. در واقع، Gateway‌ها به دو شبکه مختلف اجازه می‌دهند که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را تبادل کنند. این نقطه عموماً به عنوان دروازهای برای ارتباط بین این شبکهها و دسترسی به سرویسهای مختلف در آنها استفاده میشود. یک Gateway معمولا دارای دو یا چند interface است که به دو یا چند شبکه مختلف متصل است. این interfaceها میتوانند Ethernet، Wi-fi یا ... باشند. Gateway‌ها در مودمهای امروزی نیز موجودند و خود مودمها نیز با آن به شبکههای دیگر متصل میشوند.

شکل 43.Gateway

کاربردهای  Gateway:

- اتصال شبکه‌های مختلف: Gateway‌ها می‌توانند شبکه‌های با پروتکل‌های مختلف (مانند شبکه‌های داخلی یک شرکت و اینترنت) را به یکدیگر متصل کنند. این امر به دستگاه‌ها و کاربران این امکان را می‌دهد که به منابع و خدمات موجود در شبکه دیگر دسترسی داشته باشند.

- ترجمه پروتکل‌ها: Gateway‌ها می‌توانند پروتکل‌های مختلف شبکه را ترجمه کنند تا دستگاه‌هایی که از پروتکل‌های مختلف استفاده می‌کنند بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

- فایروال و امنیت: Gateway‌ها معمولاً نقش فایروال (دیواره آتش) را نیز ایفا می‌کنند. آنها می‌توانند ترافیک شبکه را کنترل و فیلتر کنند تا از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند و امنیت شبکه را افزایش دهند.

- بهینه‌سازی ترافیک: Gateway‌ها می‌توانند ترافیک شبکه را مدیریت و بهینه‌سازی کنند تا پهنای باند به طور مؤثرتر استفاده شود و از تراکم ترافیک جلوگیری شود.

- VPN‌ها و شبکه‌های خصوصی مجازی: Gateway‌ها می‌توانند به عنوان نقطه ورودی و خروجی برای شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) عمل کنند. این امکان برای اتصال کاربران از طریق اینترنت به شبکههای خصوصی مانند شبکههای شرکتی یا سازمانی از طریق اتصال رمزنگاری شده و ایجاد تونل امن برای ارتباطات استفاده میشود.